Yapı Ruhsat Başvuru Mimari Proje Kontrol Listesi

| Sakarya Kaynarca DOMİOSB içinde ……. Ada, ……. Parselde ………………. m²’lik ………………………………… firmasına ait İnşaat Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENEL BİLGİLENDİRME |  |  |
|  | VAR | YOK |
| - DOMİOSB’ ye ait Plan notları, Ruhsatlandırma ve Yapılaşma Kararlarına uyulmalıdır. |  |  |
| VAZİYET PLANI |  |  |
| - Projelerde DOMİOSB pafta başlığı ve emsal tablosu kullanılmış mı? (EK15-Mimari Pafta Başlığı, EK19-Emsal Tablosu) |  |  |
| - Vaziyet planı; oturum planı, çatı planı ve alt yapı bağlantı planı olarak düzenlenmiş mi? |  |  |
| - Vaziyet planı ölçekli mi? 1-200, 1-500, 1-1000 (Okunabilir olması durumunda proje sürecine göre ölçeklendirilebilir.) |  |  |
| - Vaziyet çatı planında, çatı kotları ve yapılara ait dış ölçüler gösterilmiş mi? |  |  |
| - Vaziyet planında iki adet silüet kesiti var mı? |  |  |
| - Silüet kesitlerinde yapı yaklaşma sınırı, parsel sınırı ve komşu parsel duvarları ve kotlar işlenmiş mi? |  |  |
| - Parsel ve parsel içindeki tüm yapılara ait köşe koordinatları isimlendirmeleri vaziyet planında gösterilmiş mi? |  |  |
| - Koordinat listesi tablosu projeye işlenmiş mi? |  |  |
| - Vaziyet planında kuzey yönü gösterilmiş mi? |  |  |
| - Parsel ve parsel içindeki tüm yapılara ait köşe koordinatları işlenmiş mi? (Tüm yapılara ait planda köşe koord. İsimlendirmeleri belirtilip pafta başlığının olduğu bölgeye tablosu işlenmeli) |  |  |
| - ±0.00 kotu altında kırmızı kotuna göre değeri yazılarak zemin ve diğer kotlar ile ilişkilendirilmiş mi? (Paftanın vaziyet planına uygun bölgesinde okunaklık boyutta ±0.00 = ……. Global kırmızı kotu gösterilmeli) |  |  |
| - Parsel tek kırmızı kotlu ise; parselin kot aldığı yol kırmızı kotundan 20cm yukarıda kalacak şekilde parsel zemin kotu verilmiş mi? (Bina oturum kotu, bu kotun altında kalmayacak şekilde ve maksimum ±0.00 kotundan 120cm yukarısında olacak şekilde verilmeli.) |  |  |
| - Parsel birden fazla kırmızı kotlu ise; parselde kullanılacak ±0.00’ın hangi kırmızı kot olduğu belirtilmiş ve buna göre parsel emin kotu 20cm yukarıda kalacak şekilde verilmiş mi? (Bina oturum kotu, bu kotun altında kalmayacak şekilde ve maksimum ±0.00 kotundan 120cm yukarısında olacak şekilde verilmeli.) |  |  |
| - Parsel giriş/çıkış, otopark, yaya kaldırımı, yeşil alan, parsel önünden geçen DOMİOSB’ ye ait sokak ve cadde isimleri vb. mahallerdeki kırmızı kotlar işlenmiş mi? |  |  |
| - Yapı yaklaşma, çevre yeşili sınırları tüm cephelerde parsel sınırına olan ölçüsü verilmiş mi? |  |  |
| - Çekme mesafeleri ve yeşil alan mesafeleri yönetmeliğe uygun mu? (Vaziyet planında gösterilmiş mi?) |  |  |
| - Parsel içi osb ring yolları en az 5m, dönüş kurplarının yarı çapı en az 6m olarak düzenlenmiş mi? |  |  |
| - Planlanan tüm yapılar yapı yaklaşma sınırları içerisinde kalıyor mu? |  |  |
| - Parsel içi rampaların maksimum eğimleri %8-%10 mertebesinde projelendirilmesi sağlanmış mı? |  |  |
| - Bahçe içindeki tüm yürüyüş güzergahları en az 150cm genişliğinde ve nesnelerden arındırılmış mı? Bahçe içindeki yapılacak yürüyüş yolları boya ile belirlenmeli veya kaldırım ve tretuvar ile yapılacak ise yüksekliği en fazla 15cm mi? (Kaldırımların yanında yağmur suyu olukları da vaziyet planında gösterilmiş mi?) |  |  |
| - Bahçe içindeki tüm yürüyüş güzergahlarında kaldırımların kesintiye uğradığı yerlerde ve kaldırıma çıkış-iniş gereken yerlerde kaldırım rampası var mı? (Kaldırım niteliğindeki tretuvarlar da dikkate alınacaktır.) |  |  |
| - Yürüyüş güzergahları üzerine denk gelen oluk ve ızgaralar engelli geçişini engellemeyecek şekilde düzenlenmiş mi? Yürüyüş güzergahında bulunan ızgaraların uzun kenarları yürüyüş güzergahına dik ve aralıkları 1.3cm’den az olacak şekilde düzenlenmiş mi? |  |  |
| - Yapı sınıfı ve grupları belirtilmiş mi? Farklı yapı sınıfları için blok isimleri vaziyet planında belirtilmiş mi? |  |  |
| - DOMİOSB Müdürlüğü tarafından verilen alt yapı doneleri, altyapı vaziyet planına hatların güzergahları belirgin halde işlenmiş mi? (Elektrik, telekomünikasyon, su, atık su, kullanım suyu, drenaj, yangın suyu, hidrant yerleşimi vb.) |  |  |
| - Endüstriyel arıtma tesisi gerekli ise projede gösterilmiş mi? (Mimari ve statik projeleri ayrıca teslim edilmiş mi?) |  |  |
| ALAN HESAPLARI TABLOSU |  |  |
| - Projelerde DOMİOSB emsal tablosu kullanılmış mı? (EK19-Emsal Tablosu) |  |  |
| - Duman tahliye hesabı gösterilmiş mi? |  |  |
| - Aşağıda gösterilen hesaplar gösterilmiş ve gerekli kriterler sağlanmış mı? |  |  |
| - Tüm yapılara ait inşaat, emsal ve taban alanları hesaplanarak ayrı ayrı gösterilmiş mi? (Pafta başına 1/200 ölçekli brüt inşaat alanları ve minha alanları belirtilecek şekilde çizilmiş mi?) |  |  |
| - Teras kat brüt inşaat alanına ve emsale dahil edilmiş mi? |  |  |
| - Emsal alanları en çok parsel oranına %100 KAKS olacak şekilde uygun mu? |  |  |
| - Parselin niteliği sanayi ise; parsel alanın ¼’ü (%25’i) oranında taban alanlı proje hazırlanmış mı? |  |  |
| - İdari binanın toplam inşaat alanının, imalat alanının toplam inşaat alanının %25’ini geçmemesi sağlanmış mı? |  |  |
| - Yeterli miktarda otopark alanı sağlanmış mı? (Birim park alanı binek oto:20m², kamyon:50m²) Minimum otopark adedi: Mevcut KAKS/200= ………. Adet park yeri (Mevcut KAKS/200)(20 park yerinde 1’i engelli araç park yeri gösterilmesi zorunludur.)(Otopark alanının %1’ibisiklet ve motosikletler için ayrılmış mı?) |  |  |
| - Parsel Küçük Sanayi Alanı statüsüne girer bu durumda; Yeterli miktarda otopark alanı sağlanmış mı? (Birim park alanı binek oto:20m², kamyon:50m²) Minimum otopark adedi: Mevcut KAKS/125= ………. Adet park yeri (Mevcut KAKS/125)(20 park yerinde 1’i engelli araç park yeri gösterilmesi zorunludur.)(Otopark alanının %1’ibisiklet ve motosikletler için ayrılmış mı?) |  |  |
| - Sığınak yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yeterli sığınak alanı var mı? Sığınak hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılmış mı? Gerekli sığınak alanı=Emsal/20 veya Gerekli sığınak alanı= Taahhüt edilen 1 vardiyada çalışacak maksimum personel kişi sayısı x 1m² net (iş veren kaşe ve imzalı olarak taahhüttü DOMİOSB’ ye teslim edecektir.) |  |  |
| - Toprak kazı hesapları DOMİOSB Emsal tablosuna (Ek19-Emsal Hesap Tablosu) göre düzenlenerek pafta başlığında gösterilmiş mi? |  |  |
| - Yeşil çekme alanlarının ağaç hesabı Çevre Yeşili/30m² hesabına uygun mu? |  |  |
| SIĞINAK |  |  |
| - İmalathanenin emsal alanı 3000m²’nin üstün demi? Üstünde ise sığınak alanı ayrılmış mı? |  |  |
| - Sığınakta her 100m² için 1 kadın, 1 erkek wc alanı ayrılmış mı? (kalan küsüratın 50m²’den fazla olması durumunda birer wc alanı daha ilave edilmiş mi?.) Mutfak niş ve çöp odası planlanmış mı? |  |  |
| - Net alanı wc, duş ve mutfak nişi hariç 100m²’den büyük sığınaklarda iki çıkış tasarlanmış mı? |  |  |
| - Sığınak iç yüksekliği net minimum 240cm olarak planlanmış mı? |  |  |
| - Sığınak giriş holü demir kapılı ve en az 1 adet dik açı dönüşlü olarak planlanmış mı? |  |  |
| - Sığınağı çevreleyen bina dış duvar ve tavan döşeme kalınlığı en az 60cm beton, 75cm tuğla veya taş ya da 90cm sıkıştırılmış toprak olarak sağlanmış mı? |  |  |
| - Sığınakta, sığınak yönetmeliğine uygun olarak bağımsız mekanik havalandırma planda gösterilmiş mi? |  |  |
| KAT PLANLARI |  |  |
| - Tüm kat planları 1/50 veya 1/100 ölçekli verilmiş mi? (Bodrum, zemin, normal katlar, çatı katı ve çatı planı vb.) |  |  |
| - Plan isim lejantında plan kotu belirtilmiş mi? |  |  |
| - Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış yönü, aks çizgileri ve iç-dış ölçüler gösterilmiş, her mahalin içinde mahal ismi, net alanı belirtilmiş mi? (Malzeme listesi 53.maddeye istinaden işlenmiş mi?) |  |  |
| - Varsa merdiven ve rampaların çıkış yönü işaretlenmiş, başlangıç ve bitiş kotları yazılmış mı, her kata ve her farklı kota kot verilmiş mi? |  |  |
| - Tüm merdivenlere numaralandırma, bunların basamak genişliği, rıht yüksekliği ve basamak adedi, kaplama malzeme bilgileri belirtilip, kaymaz bant, korkuluk küpeşte vb. güvenlik önlemleri alınmış mı? |  |  |
| - Bütün doğramaların (kapı, pencere, cam bölme duvar vb.) ebatları, numaralandırılmaları ve doğramada kullanılacak cam özelliklerinin belirtilmesi, açılır kanatların projesi işlenmiş mi? |  |  |
| - Sıfır atık yönetmeliği kapsamında, en az ikili biriktirme ekipmanları. (rögar, terfi istasyonu vb.), atık oluşma ihtimali olan her kat planında gösterilmiş mi? (üretim kaynaklı atıklar bu Yönetmelik kapsamında dahil değildir.) |  |  |
| - Asansör çukuru ve drenajı eklenmiş mi? |  |  |
| - Giriş kontrol ünitesi varsa yüksekliği 4m’yi geçmeyecek şekilde planlanmış mı? (mimari, statik, elektrik ve mekanik vb. tüm projeleri ayrıca verilecek veya proje içerisinde paftası ayrıca gösterilecektir.) |  |  |
| - Yangın suyu deposu ve yağmur suyu toplama deposu (Yağmur suyu deposu OSB Plan notlarına göre min.60m³) planlanmış mı? (Yangın suyu ve yağmur suyu depoları birlikte ve bağımsız çözümlenebilir. Projeleri pafta içerisinde ayrıca belirtilmiş veya bağımsız projelendirilmiş mi?) |  |  |
| - Su deposu yeşil alanda üzerinde 50cm toprak olacak şekilde gömülü mü? |  |  |
| - Projelendirmede, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engellilerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulmuş mu? (Sığınak dahil)(Yemekhane, sığınak, yangın çıkış vb. önemli mekanlara ve merdivenlere ulaşmak üzere engelli tekerlekli sandalyesi için rampa, engelli araç parkı yeri, engelli wc vb. projeler gösterilmiş mi?) |  |  |
| - Projelerde çatı ve tabi zemine ulaşacak ve kaçış emniyetini sağlayacak şekilde yangın merdivenleri projelendirilmiş mi? Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire başkanlığı, proje bölümü ile mutlaka ön görüşme yapılmalıdır. |  |  |
| - Yükleme ve boşaltma alanı üzeri kısmen veya tamamen kapalı mı? Projeye işlenmiş mi? |  |  |
| - Yapı dış sınırlarında yapılacak sundurmalar zemin katta iz düşümü ve çatı planına işlenmiş midir? (Bu durum vaziyet planına işlendiğinde osb ring yolu dışında kalması durumunda uygulanabilir.) |  |  |
| - Zemin katta bina giriş önünde kapı dışa doğru açık durumda ve en az 150cm çapında manevra alanı bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Koridorların net (temiz) genişliği en az 120cm, baş açıklığı 220cm midir? |  |  |
| - Asma tavan planı mahal listesine uygun, 1/200 ölçekte mi projelendirilmiş mi? (Elektrik ve mekanik projesindeki asma tavanda bulunacak ekipmanlar gösterilmiş mi?) |  |  |
| - Mahal listesi (zemin, duvar, çatı vb. kaplamaların mahallere dağılımı) hazırlanmış mı? Paftada her kat için okunacak şekilde yerleşim yapılmış mı? |  |  |
| - Betonarme kolonlarda ebatlar (en x boy) işlenmiş mi? |  |  |
| - Kiriş iz düşümü planlara işlenmiş mi? |  |  |
| - Acil çıkış kapıları tefrişi uygun şekilde işlenmiş mi? |  |  |
| - Kaçış planı paftası oluşturulmuş mu? (Haricen A3 olarak renkli çıktı verilecektir.) |  |  |
| - Kat planı ölçülendirme standartlara uygun mu? |  |  |
| - Tüm planlarda yağmur inişleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Duman tahliye bacaları çatı planında işlenmiş mi? |  |  |
| - Çatı planında eğim yönü ve %’si gösterilmiş mi? |  |  |
| - Çatı planında taşıyıcı sistem kısmen gösterilmiş? Mahya kotu, parapet üst kotu, dere kotu vb. kotlamalar işlenmiş mi? Malzeme bilgisi işlenmiş mi? |  |  |
| KESİT VE GÖRÜNÜŞLER |  |  |
| - Ön, 2 yan ve arka cephe olmak üzere en az 4 adet görünüş var mı? 1/50-1/100 ölçekte (Bina köşelerinde pahlı cepheler vb. durumlarda ilave görünüşler eklenebilir.) |  |  |
| - Yağmur inişleri ve yağmur olukları gösterilmiş mi? |  |  |
| - Çatı eğim yönü ve %’si gösterilmiş mi? |  |  |
| - Katılımcıya ait reklam panoları proje üzerinde işlenmiş mi? |  |  |
| - En az iki adet kesit çizilmiş mi? 1/50 veya 1/100 ölçekte mi? |  |  |
| - Kesit ve görünüşlerde ölçüler ve kotlar gösterilmiş mi? (Kesitlerde ölçü ve kotlar işlenecektir. Görünüşlerde sadece kotlama olacaktır. Ara katlar, çatı mahyası, parapet, kolon üst kotu, cephe haraketleri, subasman, vb.) |  |  |
| - Kesitlerden en az biri merdiven ve asansörden, diğeri yapının özelliğini gösterebilecek bölgeden (ıslak hacim, akslar ve mahal isimleri, mahal malzemeleri gösterilmiş mi? Kesitte asansör makine dairesi, asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin gösterilmiş mi? Ölçüleri belirtilmiş mi?) |  |  |
| - Tüm görünüş ve kesitlerde, yapılaşma sınırı, parsel sınırı ve parsel duvarları gösterilmiş mi? |  |  |
| - Yolların kesitleri, drenajı ve kaplaması gösterilmiş mi? |  |  |
| - Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtım projesindeki malzemelerle ve nokta detaylarıyla uyumlu mu ve ısı yalıtımda sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere ve taban-döşeme-duvar bileşim detaylarını belirtilmiş mi? Sistem detayları 1/5-1/10 veya 1/20 ölçekli mi? |  |  |
| - Temel yalıtımı malzemeleri mimari proje kesitlerine işlenmiş mi? |  |  |
| - Görünüşlere ait malzeme listeleri lejantı hazırlanmış mı? (Cephede kullanılan tüm malzemelerin bilgisi, ral kodu, doğrama isim ve ebatlandırması, doğramalardaki cam özellikleri vb.) |  |  |
| - Kesit ve görünüşler açılır kanatlar işlenmiş mi? |  |  |
| - Giriş kapılarında algılanabilir şeritler işlenmiş mi? (Birinci bant alttan 90cm ve 10cm kalınlığında, ikinci band alttan 130cm yukarıda ve 10cm kalınlığında cam rengine zıt olacaktır. Ayrıca pafta başına proje notlarına işlenmelidir.) |  |  |
| - Bina içinde bulunan tüm merdivenler, rampaların 1/5-1/10 veya 1/20 olarak plan ve kesitleri, korkuluğu, küpeştesi, koruma bordürü vb. detayları işlenmiş mi? |  |  |
| - Bodrum, temel iz düşümleri gösterilmiş mi? |  |  |
| RAMPALAR, MERDİVENLER ve YANGIN MERDİVENLERİ |  |  |
| - Rampa genişliği en az net(temiz) 100cm mi? |  |  |
| - Rampa 9m’den fazla ise her 9m’de bir; en az 100cm x 100cm boyutlarında düz dinlenme alanları var mıdır? |  |  |
| - Rampa başlangıç ve bitişinde en az 100cmx100cm boyutlarında manevra alanı var mı? |  |  |
| - Rampa eğimleri ve korkuluk detayları engellilerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulmuş mu? (1-110cm yüksekliğinde tırabzan/parapet duvarı imalatı var ya da rampa kenarı duvar imalatına denk gelmekte mi? (Not: Parapet duvarı üstü tırabzan imalatı olduğu durumda toplam yüksekliği 11cm olmalıdır.)(rampa genişliği 300cm’den fazla ise ilave olarak rampa ortasında korkuluk/tırabzan yapılmış mı?) 2-Rampanın her iki tarafında zemin kaplamasından itibaren 90cm’de 1. düzey küpeşte imalatı, 70cm’de 2.düzey küpeşte imalatı bulunmakta mıdır? Küpeşte rampa başlangıcından 30cm önce başlamakta ve bitiminden 30cm sonra bitmekte midir? (Not: Küpeştenin 30cm’lik uzantısı dolaşım/sirkülasyon veya acil toplu tahliye güzergahındaysa uyulmayacaktır.) küpeşte kalınlığı çap veya genişliği 32mm-45mm arasında mıdır? Küpeştenin yan duvarlar ile ve/veya çevre rengiyle zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır?) 3-Rampanın herhangi bir kenarında duvar, parapet duvar ya da yere kadar sürekli cam tırabzan imalatı yapılmamış ise bu kenarda 5cm koruma bordürü bulunmaktadır mıdır?) |  |  |
| - Merdivenlerde yönetmeliğe uygun yapılmış mı? |  |  |
| - Basamak uçları çıkıntısız (damlalıksız) mıdır? |  |  |
| - Merdivenlerde dış mekanlarda basamaklarda ön kenardan algılaması kolay olacak zıt renkte 2.5cm eninde, iç mekanlarda basamaklarda ön kenardan algılanması kolay olacak zıt renkte 4-5cm eninde kaymaz şeritler kullanılmış mıdır? |  |  |
| - Bir merdiven yer alan tüm basamaklar aynı genişlik(derinlik) ve aynı yükseklikte midir? |  |  |
| - Merdivenin her iki yanında 110cm yüksekliğinde tırabzan/parapet duvarı imalatı var ya da merdiven kenarı duvar imalatına denk gelmekte midir? (Not: Parapet duvarı üstü tırabzan imalatı olduğu durumda toplam yüksekliği 110cm olmalıdır.)(Merdiven genişliği 300cm’den fazla ise ilave olarak merdiven ortasında korkuluk/tırabzan yapılmış mıdır?)(1.düzey küpeşte zemin kaplamasından 90cm, 2.düzey küpeşte 70cm midir?)(Küpeşte kalınlığı çap veya genişliği 32mm-45mm arasında mıdır? Duvar yüzeyinde bulunan küpeşteler duvara zıt renkte olacaktır.) |  |  |
| - Yangın merdivenleri, yangın yönetmeliğine uygun tasalarnmış mı? |  |  |
| - Baş kurtarma yüksekliği, basamak üzerinden en az 210cm ve sahanlıklar arası kot farkı en çok 300cm midir? |  |  |
| ASANSÖRLER |  |  |
| - Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesis edilmiş mi? (Asansör zorunluluğu bulunan binalarda asansörlerin, bodrum katlar dahil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur.) |  |  |
| - Asansörlere bina girişinden itibaren erişilebilirlik standartlarına uygun, engelsiz erişim sağlanmış mıdır? Asansör bina girişlerinden tercihen en fazla 30m mesafede konumlandırılmış mıdır? |  |  |
| - Asansörün kapılarının genişliği en az net(temiz) 90cm midir? |  |  |
| - Asansör yeşil etiket standartlarına uygun mudur? |  |  |
| - Asansör kapılarının bulunduğu duvarla zıt renkte olduğuna dair proje notu bulunmaktadır mıdır? |  |  |
| - Yazılar ve işaretlerle ilgili harf yüksekliği 15mm’den az olmaması ve görüş mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğünün 20mm-30mm arttırılması gerektiğine dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| - Asansör kapısının yanındaki işaretlerin zemin yüzeyinden en az 120cm, en fazla 160cm yükseklikte olduğuna dair proje notu bulunmakta mıdır? |  |  |
| ACİL DURUM BİNA TESİSATI |  |  |
| - Yangın kaçış planı hazırlanmış mı? |  |  |
| - Yangın kaçış yönleri ve mesafeleri renkli olarak plana işlenmiş mi? |  |  |
| - İtfaiye su alma ağzı, dolaplar planlara işlenmiş mi |  |  |