[image: image1.jpg]® Domiose ©



SAKARYA KAYNARCA DOĞU MARMARA 

MAKİNA İMALATÇILARI İHTİSAS 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ


Yapı Ruhsat Başvuru Mimari Proje Kontrol Listesi

	Sakarya Kaynarca DOMİOSB içinde   ……. Ada, ……. Parselde ………………. m²’lik ……………………………… firmasına ait İnşaat Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir.




	STATİK PROJELER
	Kontrol

	
	Evet
	Hayır

	TAŞIYICI SISTEM SEÇIMI
	
	

	1. Mimari ve statik projelerde kolonlar birbirleriyle uyumlu mu?
	
	

	2. Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumlu mu?
	
	

	3. Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumlu mu?
	
	

	4. Yapıda birden fazla kat boyunca uzanan düşey taşıyıcı eleman var mı?
	
	

	5. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te bina yüksekliğine ve deprem bölgesine göre izin verilen taşıyıcı sistemlerden biri seçilmiş mi?
	
	

	6. Yapıda perdelerin, büyük oranda burulma yaratacak şekilde yerleştirilmesinden kaçınılmış mı? 
	
	

	7. Yapıda, rijit diyafram varsayımını geçersiz kılacak yoğunlukta döşeme süreksizliklerinden veya planda çıkıntılar oluşturulmasından kaçınılmış mı?
	
	

	8. Düşey taşıyıcı elemanlarda ani rijitlik değişiminden kaçınılmış mı? (Herhangi bir kattan itibaren perdenin üst katlarda kolonlara dönüşmesi gibi)
	
	

	9. Taşıyıcı sistem tasarımı deprem yönetmeliği açısından uygun mu?
	
	

	10. Kapalı bina çıkmalarında kolonların uçları sürekli kirişlerle bağlanıp çerçeve oluşturulmuş mu?
	
	

	11. Çerçeveler sürekli mi?
	
	

	12. Gerekli durumlarla genleşme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle ayrılmış mı?
	
	

	13. Dilatasyonlar doğrusal mı?
	
	

	HESAP RAPORLARI
	
	

	14. Hesaplarda kullanılan bilgisayar yazılımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve/veya üniversitelerce uygun görülüyor mu?
	
	

	15. Hesap raporları düzgün ve okunaklı mı?
	
	

	16. Hesap raporu giriş kısmında yapıyla ilgili gerekli bilgilendirme yapılmış mı?
	
	

	17. Hesap raporlarının başlangıcında yapıya ait bilgiler belirtilmiş mi? (Kat adedi, bodrum kat adedi, bina kullanım amacı ve türü, bina önem katsayısı, hareketli yük katılım katsayısı, taşıyıcı sistem vb.)
	
	

	18. Deprem bilgileri belirtilmiş mi? (deprem bölgesi, etkin yer ivmesi, zemin grubu, yerel zemin sınıfı, en üst zemin tabakası kalınlığı, spektrum karakteristik periyodu)
	
	

	19. Süneklik düzeyi seçiminde depreme dayanıklı tasarım kurallarına göre tanım yapılmış mı?
	
	

	20. Kat ötelemeleri (Mutlak ve göreli kat ötelemeleri, kat kütleleri ile eylemsizlik momentleri, ikinci mertebe etkileri ve göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılmalarını gösteren çizelgeler) için açıklamalar bulunuyor mu?
	
	

	21. Hesap çıktıları temel ve üst yapının tümünü içeriyor mu?
	
	

	YAPISAL ÇÖZÜMLEME
	
	

	22. Hesap raporunda yapının modellemesi yapılarak çizimi hesap raporlarında gösterilmiş mi?
	
	

	23. Yapının modelinde elemanlar, ilgili düğüm noktalarında birbirlerine bağlanmış mı? 
	
	

	24. Hesap raporunda, zemin raporunda belirtilen parametreler kullanılmış mı?
	
	

	25. C ve D grubu zeminler için, temel dönmelerinin hesaba katıldığı uygun idealleştirmeler yapılmış mı?
	
	

	26. D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazıkların emniyetli taşıma gücü, deprem durumunda hesaplarda artırılmadan kullanılmış mı?
	
	

	27. Spektrum eğrisi zemin koşullarına uygun bir şekilde oluşturulmuş mu?
	
	

	28. Taşıcısı sistem davranış katsayısı  (R) seçimi uygun mu?
	
	

	29. Bina önem katsayısının (I) seçimi uygun mu?
	
	

	30. Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş mi?
	
	

	31. Etkin yer ivme katsayısı (Ao), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş mi?
	
	

	32. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygun mu?
	
	

	33. Asmolen döşemeler dahil, döşeme yük analizi yapılmış mı? Asmolenin malzeme cinsi yazılmış mı?
	
	

	34. Döşemenin zati ve hareketli yükleri doğru alınmış mı?
	
	

	35. Döşemelerden kirişlere yükler doğru aktarılmış mı?
	
	

	36. Kirişlerin üzerindeki duvar yükleri doğru alınmış mı?
	
	

	37. Merdiven yükleri taşıyıcı sisteme aktarılmış mı?
	
	

	38. Kren, asansör, makina yükleri gibi özel yükler hesaplara dahil edilmiş mi?
	
	

	39. Genleşme, büzülme veya sünme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle bölünmediği taktirde zamana bağlı davranışı göz önüne alan hesap yapılmış mı?
	
	

	40. A1 düzensizliği irdelenmiş mi?
	
	

	41. A2 düzensizliği irdelenmiş mi?
	
	

	42. A3 düzensizliği irdelenmiş mi?
	
	

	43. B1 düzensizliği irdelenmiş mi?
	
	

	44. B2 düzensizliği irdelenmiş mi?
	
	

	45. B3 düzensizliği irdelenmiş mi?
	
	

	46. Göreli kat ötemeleri sınırlandırılmış mı?
	
	

	47. İkinci mertebe etkileri sınırlandırılmış mı?
	
	

	KESİT HESAPLARI
	
	

	48. Statik hesaplar açık ve kontrol edilebilir şekilde yapılmış mı?
	
	

	49. Yapı malzemeleri seçimi uygun mu?
	
	

	50. Tşıyıcı elemanlarda minimum boyut koşullarına uyulmuş mu?
	
	

	51. Taşıyıcı elemanlarda minimum donatı koşullarına uyulmuş mu?
	
	

	52. Kesitler, elemanlarda meydana gelen iç kuvvetleri karşılayacak ve ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlayacak şekilde donatılmış mı?
	
	

	53. Boyuna ve enine donatıların düzenlenmesinde ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşullar sağlanmış mı?
	
	

	54. Yapıda kısa kolon oluşumu irdelenmiş mi?
	
	

	55. Büyük yırtıkları olan özel döşemeler için ayrı hesap yapılmış mı? (Yırtık oranı 1/3 ün üzerinde)
	
	

	56. Kirişsiz döşemelerde zımbalama kontrolü yapılmış mı?
	
	

	57. Süneklik düzeyi yüksek sistemlerde;
	
	

	58. a) Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu sağlanmış mı?
	
	

	59. b) Kirişlerin kesme güvenliği sağlanmış mı?
	
	

	60. c) Kolonların kesme güvenliği sağlanmış mı?
	
	

	61. d) Kolon, kiriş birleşim bölgesinin kesme güvenliği sağlanmış mı?
	
	

	62. e) Perdelerin donatılandırılmasında göz önünde bulundurmak üzere tasarım eğilme moment diyagramı oluşturulmuş mu?
	
	

	63. Temel hesabı yapılmış mı?
	
	

	64. Bitişik parselde tek taraflı ampatmanları bulunan temellerde aktif bağ kirişi kullanılmış mı?
	
	

	65. Farklı kotlardaki temellerin alt kenarları arasındaki eğimin belirtilen limiti geçmemesine dikkat edilmiş mi? Aksi taktirde temellerin birbirine etkisi hesapla gösterilmiş mi?
	
	

	66. Radye temellerin zımbalama kontrolü yapılmış mı?
	
	

	67. Kazıklı temellerde kazık başlık hesabı yapılmış mı?
	
	

	68. Bodrumlu yapılarda iksa hesabı yapılmış mı?
	
	

	69. Parsel içinde varsa istinat duvarı hesabı yapılmış mı?
	
	

	70. Zemin kayma ve göçme hesabı yapılmış mı?
	
	

	71. Farklı her bir merdiven için hesap yapılmış mı?
	
	

	72. Merdiven hesabında mesnet koşulları için uygun modelleme yapılmış mı?
	
	

	73. Büyük açıklıklı döşeme ve kirişlerde sehim hesabı yapılmış mı?
	
	

	74. ÇİZİMLER
	
	

	75. Statik proje, mimari projeden ayrı başlık altında sunulmuş mu?
	
	

	76. Statik proje başlık bilgileri eksiksiz doldurulmuş mu?
	
	

	77. Statik projede, başlık sayfasından sonra kalıp planları, donatı planları, temel aplikasyon planı, donatı, kiriş detayları vb. statik çizimler eklenmiş mi?
	
	

	78. İksa detayı ve hafriyat planı (gerekli durumlarda) çizilmiş mi?
	
	

	79. Bütün çizim paftalarının sağ alt köşesinde, binada uygulanacak beton kalitesi ve donatı çeliği kalitesi yazılmış mı?
	
	

	80. Hesaplarda kullanılan eleman isim ve numaraları ile çizimlerdeki eleman isim ve numaraları birbirleriyle uyumlu mu?
	
	

	81. Tüm donatı çizimlerinde paspayları belirtilmiş mi?
	
	

	82. Paspayları söz konusu elemanlar için uygun mu?
	
	

	83. Hesaplarda kullanılan paspayları ile çizimlerde kullanılan paspayları uyumlu mu?
	
	

	84. Hesaplarda kullanılan yapı malzemeleri ile çizimlerde kullanılan malzemeler uyumlu mu?
	
	

	85. Donatılar, kesitler, görünüşler, aks çizgileri vb. için uygun kalem kalınlıkları kullanılmış mı?
	
	

	86. Tüm çizimlerde net ölçü birimleri kullanılmış mı?
	
	

	87. Donatılar için poz numarası verilmiş mi?
	
	

	TEMELLER
	
	

	88. Temel kalıp planı 1/50 veya yeterli ölçekte çizilmiş mi?
	
	

	89. Temel kalıp planında, gerekli tüm zemin bilgileri (zemin grubu, yerel zemin sınıfı, zemin emniyet gerilmesi, zemin düşey/yatay yatak katsayısı, içsel sürtünme açısı, kohezyon sabiti, zemin özgül ağırlığı vb.) belirtilmiş mi?
	
	

	90. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış mı? 
	
	

	91. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış mı? Kesitlerde mimari katlar ve temel boyutları belirtilmiş mi?
	
	

	92. Her farklı temel tipi için temel detayı belirtilmiş mi?
	
	

	93. Temel detaylarında görünüş, kesit ve donatı açılımları belirtilmiş mi?
	
	

	94. Sürekli temel kiriş detayı ve boyuna donatı açılımları çizilmiş mi?
	
	

	95. Bağ kiriş detayı çizilmiş mi?
	
	

	96. Radye temellerde alt ve üst donatılar açık bir şekilde belirtilmiş mi?
	
	

	97. Plak temellerde üst donatı için sehpa çizilmiş mi?
	
	

	98. Kazıklı temellerde kazık başlıkları çizilmiş mi?
	
	

	99. Kazıklı temellerde kazık başlıklarını bağlayan kirişler çizilmiş mi?
	
	

	100. Kazıklı temellerde kazık donatıları ve boyları çizilmiş mi?
	
	

	KAT PLANLARI
	
	

	101. Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/50 veya duruma göre 1/100 ölçekli kalıp planı çizilmiş mi?
	
	

	102. Kalıp planlarında;
	
	

	103. a) Hangi paftanın hangi kata ait olduğu mimari kotuyla birlikte belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim var mı?
	
	

	104. b)Akslar ve aks ölçüleri belirtilmiş mi?
	
	

	105. c) Kalıp planlarında kat yükseklikleri gösterilmiş mi?
	
	

	106. d) Hava bacası ve benzeri boşluklar gösterilmiş mi? Yırtık çevresi donatı ile uygun bir şekilde detaylandırılmış mı?
	
	

	107. e) Yeterli iç ölçülendirme yapılmış mı? Özellikle döşeme yırtıkları, tali kirişler, merdiven, sahanlık ve boşlukları ölçülendirilmiş mi? Mimari kotlar belirtilmiş mi?
	
	

	108. f) Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış mı? Kesitler özellikle kot farkının olduğu yerlerden, merdiven boşluklarından ve düşük döşemelerden geçirilmiş mi? Kesitlerde mimari kotlar, döşeme kalınlıkları ve kiriş derinlikleri belirtilmiş mi?
	
	

	109. g) Döşeme donatıları, kalıp planlarından ayrı olarak çizilmiş mi? Donatıların çapı, aralığı ve boyları yazılmış mı?
	
	

	110. h) Kirişsiz döşeme donatıları hesaba uygun çizilmiş mi? Üst donatı sehpası gösterilmiş mi?
	
	

	111. i) Kalıp planlarında ters sehim miktarları yazılmış mı?
	
	

	KOLON VE PERDELER
	
	

	112. Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20-50 veya 1/25-50 ölçekli kolon aplikasyon planı çizilmiş mi?
	
	

	113. Kolon aplikasyon planlarında;
	
	

	114. a) Hangi paftanın hangi kata ait (hangi mimari kotlar arasında) olduğu belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim yapılmış mı?
	
	

	115. b) Tüm kolonların/perdelerin aks ölçüleri, boyutları ve kolon/perde yüzlerinin akslara olan mesafeleri belirtilmiş mi? Her bir kolon/perde tipi için donatı çapı ve sayısı, etriye çapı, sayısı ve aralıkları belirtilmiş mi?
	
	

	116. c) Kolon/perde aplikasyon planında 1/20 veya 1/25 ölçekli çizildiğinde komşu akslara taşan kolonların/perdelerin çizimlerinin düzgün bir şekilde sunulmasına yönelik önlem alınmış  mı?
	
	

	117. d) Her bir kolon/perde tipi için düşey donatı açılımları çizilmiş mi? Düşey donatı açılımlarında donatı ek bölgeleri, bindirme boyları ve kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim bölgesi belirtilmiş mi?
	
	

	118. e) Etriye sarılma bölgelerinin uzunlukları, buraya ve kolon orta bölgesine yerleştirilecek enine donatı çap, sayı ve aralıkları belirtilmiş mi?
	
	

	119. KİRİŞLER
	
	

	120. Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20-50 veya 1/25-50 ölçekli kiriş detayları çizilmiş mi?
	
	

	121. Kiriş detaylarında;
	
	

	a) Her bir kiriş için (benzer kirişler hariç) çizim yapılmış mı?
	
	

	b) Mesnet ilave donatılar sadece gerekli olduğu kirişin taşıma gücünü arttıracak şekilde mi yerleştirilmiş?
	
	

	c) Kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu bölgelere ve kiriş orta bölgesine yerleştirilen enine donatıların çapı, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açık olarak belirtilmiş mi?
	
	

	d) Kirişin başka bir kirişe oturması durumunda askı donatısı düzenlenmiş mi?
	
	

	e) Kısa kirişlere ilişkin koşullar yerine getirilmiş mi?
	
	

	f) Konsol ve büyük açıklıklı kirişlerde ters sehim miktarı azalmış mı?
	
	

	MERDİVENLER
	
	

	122. Merdiven kalıp planları 1/20 ve 1/25 ölçeğinde ayrı çizilmiş mi?
	
	

	123. Her bir farklı merdiven için 1/20 ölçekli merdiven donatı detayı çizilmiş mi?
	
	

	124. Merdiven detayında, merdivenin detayına uygun kesitler alınmış mı? 
	
	

	ÖZEL DURUMLAR
	
	

	125. Asansör boşluğu temel içinde dikkate alınmış mı?
	
	

	126. Bodrumda veya çatıda su deposu var mı? Varsa yükü hesaplarda dikkate alınmış mı?
	
	

	127. Kirişlerde etriye aralıkları 20 cm’den fazla yapılmamış, aksi durumda Vd≤3Vcr olduğu gösterilmiş mi?
	
	

	128. Kapalı çıkmalarda kolonlar her iki yönde çerçeve oluşturacak şekilde kiriş ile bağlanmış mı?
	
	

	129. Kolonların dar kenarı en az 30 cm mi?
	
	

	130. Temel planlarında varsa pis su çukuru işlenmiş mi? Donatı detayı gösterilmiş mi?
	
	

	131. Asansör varsa motor dairesi kalıp ve donatı planları gösterilmiş mi?
	
	

	132. Zemin etüt raporu EK-1 ve EK-2’ye göre hazırlanmış mı? Zemin etüt raporunda belirtilen parametreler statik hesap raporunun giriş kısmında tablo halinde verilmiş ve statik hesaplarda kullanılmış mı?
	
	

	133. Yük analizi doğru yapılmış mı? (kar birikmeleri, rüzgar yükleri, GES yükü)
	
	

	134. Göreli Kat Öteleme kontrolü yapılmış ve şartları sağlıyor mu?
	
	

	135. Çelik projede kullanılan kesitler kompaktlık ve narinlik kontrolünü yapılmış ve sağlıyor mu?
	
	

	136. Kütle katılım oranı yeterli midir?
	
	

	137. TAP (Max periyot kontrolü) yapılmış mı?
	
	

	138. Temellere aktarılan deprem yükleri D katsayısı ile büyütülmüş mü?
	
	

	139. Kirişlerde tutulma boyu kontrolü yapılmış ve sağlıyor mu? (TDY 2018 madde 9.2.8.1a) 
	
	

	140. Düşey deplasman kontrolü yapılmış ve sağlıyor mu?
	
	

	141. R katsayısı ve bina önem katsayısı seçimi doğrumu?
	
	

	142. Hesap ve çizimlerdeki kesitler ve geometrik ölçüler örtüşüyor mu?
	
	

	143. Temellerde negatif zemin gerilmesi kontrolü yapılmış mı? negatif zemin gerilmesi var ise dengelenmiş zemin gerilmesi kontrolü yapılmış mı?
	
	

	144. Bağ hatılları zemin sınıfı ZA değilse her akstan bağlanmış mı?
	
	

	145. BAĞ Hatılları yönetmelikteki minumum donatı koşullarını sağlıyor mu?
	
	


1/8

